Журнал «Химия и технология органических веществ», № 3 (31) / 2024

Раздел I. ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Голубева Ю.Ю., Рассказова В.В., Сохадзе Л.А., Казаков П.В., Кошелев А.В., Пыжьянов И.В.

Сравнение реакционной способности карбонилхлорида и бис(трихлорметил)карбоната в синтезе гексаметилендиизоцината

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», Москва 111024

Аннотация

В статье рассмотрена возможность синтеза гексаметилендиизоцианата с использованием карбонилхлорида и бис(трихлорметил) карбоната как альтернативного карбонилирующего реагента, а также N-(6-аминогексил)карбамата в качестве источника амина, сравниваются выходы целевого продукта, условия синтеза, затраты сырья и энергии. При выборе условий синтеза использованы результаты исследований исходных веществ и продукта, выполненные на приборе синхронного термогравиметрического анализа в режиме линейного нагревания. Установлены температуры фазовых переходов и термического разложения. Полученные данные позволили выявить причины пониженного выхода целевого вещества в ряде экспериментов, которые заключаются в излишне жестких условиях синтеза.

Ключевые слова: гексаметилендиизоцианат, гексаметилендиамин, бис(трихлорметил)карбонат, карбонилхлорид

Библиография

1. Зонненшайн М. Полиуретаны, состав, свойства, производство, применение. С.-П.: Профессия, 2018. С. 576.

2. Горбатенко В.И. Изоцианаты. Методы синтеза и физико-химические свойства алкил-, арил- и гетерилизоцианатов. Справочник. Киев: Наукова думка, 1987. С. 448.

3. Valli V., Alper H. A simple, convenient, and efficient method for the synthesis of isocyanates from urethanes // The Journal of Organic Chemistry. 1995. Vol. 7. No. 60. P. 257-258. DOI: 10.1021/jo00106a044.

4. Yoshida M. Catalytic producton of urethanes from amines and alkyl halides in supercritical carbon dioxide // The Journal Chemical Communications. 2000. No 2. P. 151-156. DOI: cc/a908819i/unauth.

5. Третьякова Н.А., Колычев Е.Л., Сулимов А.В., Овчинников К.А. Ключевые технологии синтеза изоцианатов без применения карбонилхлорида // Каучук и резина. 2023. Вып. 82. С. 304-309.

6. Томилов А.П., Смирнов С.К. Адиподинитрил и гексаметилендиамин. М.: Химия, 1974. С. 280.

7. Сей А. Мономеры для поликонденсации / Перевод с английского к.х.н. Выгодского Я.С. // под ред. чл.-корр. АН СССР В.В. Коршака. М.: Мир, 1976. С. 632.

8. Патент US 2362648. Method of preparing chemical compounds / J.G. Lichty, N.V. Seeger, № 463782 заявл. 29.10.1942; опубл. 14.11.1944.

9. Патент US 3424780. Process for manufacturing polyisocyanates / Sayigh A.R.; заявл. 16.03.1964; опубл. 28.01.1969.

10. Патент RU 2443682. Способ совместного получения изоцианатов и хлора / Дугал М., Пеннеманн Б., Кэмпер Ф., заявл. 11.05.2007; опубл. 20.11.2008.

11. Патент RU 2438970. Улучшенный способ очистки безводного газообразного хлороводорода / Бунстра Э.Ф., Типи Д.М., Вандекемп Р.М., Хильшер А., Халленбергер К., заявл. 30.04.2007; опубл. 20.06.2010.

12. Eckert H., Forster B. Triphosgene, a crystalline phosgene substitute // Angewandte Chemie International Edition. 1987. Vol. 26. No 5. P. 894-895. DOI: 10.1002/anie.198708941.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шипова Т.Е., Смирнов М.К., Комиссарова Г.М., Беляев Э.Л., Турыгин В.В.,

Казаков П.В.

Получение бензальдегида окислением толуола с помощью электрохимически регенерируемого медиатора Mn(II)/Mn(III)

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», Москва 111024

Аннотация

Проведено лабораторное опробование процесса получения бензальдегида непрямым электрохимическим окислением толуола с применением в качестве медиатора редокс-пары Mn(II)/Mn(III) в 50 %-ной серной кислоте. Показано, что такой способ синтеза позволяет получать бензальдегид без использования окисляющих агентов в однокамерном электролизере простой конструкции. Процесс характеризуется малым количеством образующихся отходов и может быть осуществлен в полунепрерывном режиме.

Ключевые слова: непрямое электрохимическое окисление, медиаторы, бензальдегид, сульфат марганца (III)

Библиография

1. Ullman’s encyclopedia of industrial chemistry. Benzaldehyde. DOI: 10.1007/s13203-018-0199-4.

2. Патент US 4174351. Separation of dissimilar amines / J.P. Shoffner.; опубл. 13.11.1979.

3. Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology. Vol. 3. Р. 591. DOI: 10.1039/b105903n.

4. Патент JP 7424467. Mitsubishi chemistry industrial. Co.,1969 / K. Okuno, K. Itagaki, T. Hironaka; Chem. Abstr. 82 (1975) 72638 e.

5. Патент EP 0015616. Method for the purification of benzaldehyde / Stamicarbon B.V.; опубл. 30.06.1982.

6. Патент EP 0001660. Process for the purification of benzaldehyde / Elmendorp J.; опубл. 02.05.1979.

7. Патент EP 0037149. Method for the preparation of aldehydes / De Graaf T.F., Delahaye H.J.; опубл. 25.01.1981.

8. Патент JP 7823913. Fuso Kagaku Kogyo Co., 1976 / Kobayashi N.K.; Chem.A bstr. 89 (1978) 23964 u.

9. Патент US 3369048. Aldehyde synthesis / Hamilton L.A., Landis P.S.; опубл. 13.02.1968.

10. Патент JP 8087739. Mitsubishi petrochemical Co., 1978 / Chem. Abstr. 94 (1981) 103012 a.

11. Weinheim G.B. Electroorganic syntheses // Ullman’s encyclopedia of industrial chemistry, 2005. Vol. 126. DOI: 10.1002/14356007.b01 09.

12. Steckhan E. Indirect electroorganic syntheses – A modern chapter of organic electrochemistry // Angewandte Chemie. International Edition English. 1986. Vol. 25. No. 8. Р. 683–701. DOI: 10.1002/anie.198606831.

13. Kreh R.P., Spotnitz R.M., Lundquist J.T. Mediated electrochemical synthesis of aromatic aldehydes, ketones, and quinones using ceric methanesulfonate // Journal of Organic Chemistry. 1989. Vol. 54. No. 7. Р. 1526–1531. DOI: 10.1016/S0040-4039(01)00432-4.

14. Kuhn A.T., Randle T.H. Kinetic study of the electrolytic oxidation of manganese(II) to manganese(III) in sulphuric acid // Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions. 1983. Vol. 1. No. 79. Р. 417-430. DOI: 10.1039/F19837900417.

15. Krayse G., Medin H. Indirect electrosynthesis of p-methoxy-benzaldehyde // Journal of Applied Electrochemistry. 1986. Vol. 16. P. 757–767. DOI: 10.1007/BF01006929.

16. Noel M., Vijayabarathi T., Velayutham D., Jayaraman K. The role of Ce (IV)/
Ce (III) redox mediator in indirect electrochemical oxidations // Transactions of the Society for Advancement of Electrochemical Science and Technology. 2006. P. 12-14.

17. Lozar J.J., Savall A.J. Oxidation of o-nitrotoluene by cerium (IV) methanesulfonate // Industrial & Engineering Chemistry Research. 1995. Vol. 34. P. 3149. DOI: 10.1006/jcat.2002.3665.

18. Патент US 4313804. Process for preparing ceric sulphat / Oehr Klaus H.; опубл. 02.02.1982.

19. Патент GE 117129. Söhne Verfahrenzur Aktivirung von elektrolytich gewonnen Sauerstoff / C.F. Boehringer; опубл. 17.01.1901.

20. Патент US 809095. Manufacture of organic compounds by oxidation / Lang W.; опубл. 26.12.1905.

21. Патент GE 175295. Oxydations produktevonaromatischen kohlen wasserstoffen mit Methylgruppen odersubstituierten methylgruppen oderderen Derivaten; опубл. 29.09.1906.

22. Патент GE 189178. Verfahren zur darstellung von / LangW. №199351; опубл. 7.08.1907.

23. Wendt H., Schneider H. Reaction kinetics and reaction techniques for mediated oxidation of methylarenes to aromatic ketones // Journal of Applied Electrochemistry. 1986. No. 16. Р. 134–146. DOI: 10.1007/bf01015994.

24. Патент US 4212711. Electrochemical oxidation of alkyl aromatic compounds / Halter M.A., Malloy T.P. №52646; опубл. 15.07.1980.

25. Патент GB 2163060. Electrolytic oxidation of manganous ion / Millington J.P., Dalrymple I.M. №8408702; опубл. 21.11.1984.

26. Патент US 4482438. Method of performing a chemical reaction / Balard R.E, McKillop A. №520646; опубл. 13.11.1984.

27. Vetter K.J., Manecke K.J. The regulating mechanism of the MnIII/MnII oxidation-reduction potential // Zeitschrift für Physikalische Chemie. 1950. Vol. 195. P. 270-280.

28. Zhang, Z., Zhu, X. Reaction kinetics for heterogeneous oxidation of Mn(III) toluene // Journal of Shanghai University. 2002. Vol. 6. P. 260–264 DOI: 10.1007/s11741-002-0046-8.

29. Randle T.H., Kuhn A.T., The influence of platinum oxide on the electrode kinetics of the manganese (III)/ manganese (II) and cerium (IV)/ cerium (III) redox couples in sulphuric acid // Electrochimical Acta. 1986. Vol. 31. Р. 739–744. DOI: 10.1007/s12678-021-00649-8.

30. Маленков М.Ю., Калиничева А.М., Турыгин В.В. Электрохимическое окисление п-ксилола в присутствии солей Сe4+ // Химия и технология органических веществ. 2022. № 3 (23). С. 42-48. EDN: RVAMLA.

31. Comninell C, Plattner E. Electrochemical production of manganic sulfate in concentrated H2SO4 // Journal Electrochemical Science and Technology. 1982. Vol. 129. No. 4. Р. 749–752.

32. Ramaswamy R., Venratachalapathy M.S. Electrolytically regenerated manganic sulfate for the oxidation of aromatic hydrocarbons II. Oxidation of xylenes to tolualdehydes // Journal Electrochemical Science and Technology. 1963. Vol. 110. No. 3. Р. 202. DOI: 10.1149/1.2425710.

33. Yanilkin V.V., Stepanov A.S. Electrochemistry of macrocyclic compounds: redox-switchable molecular systems // Journal of the Iranian Chemical Society. 2023. Vol. 20. P. 257-289. DOI: 10.1007/s13738-022-02667-9.

34. Zhang Zhang, Zhu Xian, He Xiang, Wu Guang-liang. An indirect electrochemical oxidation of toluene anodic oxidation of Mn(II) on the lead electrode // Journal of Shanghai University. 2001. Vol. 7. Р. 73–76. DOI: 10.1149/07548.0019ecst.

35. Kramer K., Robertson P.M. Indirect electrolytic oxidation of some aromatic derivatives // Journal of Applied Electrochemistry. 1980. Р. 29-282. DOI: BF00937334.

36. Турыгин В.В. Достижения в области электросинтеза органических соединений за последние 10 лет // Электрохимия-2023: Cборник тезисов докладов всероссийской конференции по электрохимии с международным участием, Москва, 23–27 октября 2023 года. М.: ИФХЭ РАН, 2023. С. 424-425. EDN: EORRFE.

37. Калиничева А.М., Маленков М.Ю., Турыгин В.В. Электрохимическое окисление п-ксилола в спиртовой среде // Электрохимия-2023: Сборник тезисов докладов всероссийской конференции по электрохимии с международным участием, Москва, 23–27 октября 2023 года. Москва, 23–27 октября 2023 года. М.: ИФХЭ РАН, 2023. С. 381-382. EDN: HCPWKH.

38. Ramaswamy R., Venkatachalapathy M.S., Udupa H.V.K. Electrolytically regenerated ceric sulfate for the oxidation of organic compounds. I. Oxidation of p-xylene to p-tolualdehyde // Bulletin of the Chemical Society of Japan. 1962. Vol. 35. No. 11. Р. 1751–1755. DOI: 10.1246/bcsj.35.1751.

____________________________________________________________________

Раздел II. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абашкин И.А., Елеев Ю.А., Мурашова У.А., Новикова И.В., Глухан Е.Н., Куткин А.В.

Практика применения параметров растворимости Хансена для выбора смесей сорастворителей в процессах экстракции сверхкритическим диоксидом углерода

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», Москва 111024

Аннотация

В статье рассмотрены актуальные практические примеры использования сорастворителей в процессе сверхкритической флюидной экстракции биологически активных веществ из растительного сырья, а также представлен подход к выбору сорастворителей и их смесей на основании параметров растворимости Хансена. Экспериментально изучена кинетика сверхкритической экстракции диоксидом углерода жирных кислот и полифенолов из виноградных косточек в присутствии сорастворителей. Установлено, что добавление смеси сорастворителей этанол: пентан (80:20) в количестве 5 % об. в ток сверхкритического диоксида углерода увеличивает выход жирных кислот и полифенолов на 38,5 и 10,7 %, соответственно, по сравнению с процессом, где использовался только этанол. Показано, что предложенный подход применим для предварительного выбора смесей сорастворителей в процессах сверхкритической экстракции диоксидом углерода биологически активных веществ из растительного сырья.

Ключевые слова: экстракция, сверхкритический диоксид углерода, параметры растворимости Хансена, жирные кислоты, полифенолы, растворители, косточки винограда

Библиография

1. Абашкин И.А., Елеев Ю.А., Глухан Е.Н. и др. Методы экстракции биологически активных веществ из растительного сырья (обзор) // Химия и технология органических веществ. 2021. № 2 (18). C. 43-59. DOI: 10.54468/25876724_2021_2_43. EDN: NZTCMB.

2. Кармишин А.М., Елеев Ю.А., Глухан Е.Н., Абашкин И.А. и др. О кинетике экстракции из растительного сырья и оптимальном времени экстракции // Химия и технология органических веществ. 2023. № 3 (27). C. 43-59. EDN: WDKDNA.

3. Garavaglia J., Markoski M.M., Oliveira A., et al. Grape seed oil compounds: biological and chemical actions for health // Nutrition and Metabolic Insights. 2016. Vol. 9. P. 59-64. NMI.S32910. DOI: 10.4137/nmi.s32910.

4. Rajeev Bhat. Valorization of agri-food wastes and by-products: Recent trends, innovations and sustainability challenges. Elsevier, 2021. 1024 p.

5. Konuskan D.B., Onder D.K, Özge K.D. Fatty acid composition, total phenolic content and antioxidant activity of grape seed oils obtained by cold-pressed and solvent extraction // Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research. 2019. Vol. 53. P. 144-150. DOI: 10.5530/ijper.53.1.19.

6. Braeuer A., Dowy S., Leipertz A., et al. Observation of liquid solution volume expansion during particle precipitation in the supercritical CO2 antisolvent process // Journal of Supercritical Fluids. 2011. Vol. 56. P. 121-124. DOI: 10.1016/j.supflu.2010.12.015.

7. Schmitt W.J., Reid R.C. The use of entrainers in modifying the solubility of phenanthrene and benzoic acid in supercritical carbon dioxide and ethane // Fluid phase equilibria. 1986. Vol. 32 (1). P. 77–99. DOI: 10.1016/0378-3812(86)87007-8.

8. Cifuentes A. Comprehensive Foodomics. Elsevier, 2020. 2330 p.

9. Hewavitharana G.G., Perera D.N., Navaratne S.B., et al. Extraction methods of fat from food samples and preparation of fatty acid methyl esters for gas chromatography: A Review // Arabian Journal of Chemistry. 2020. Vol. 13. P. 6865–6875. DOI: 10.1016/j.arabjc.2020.06.039.

10. Hansen C.M. Hansen solubility parameters: a user’s handbook, second edition / CRC Press. Boca Raton FL, United States, 2007. 519 p.

11. Hildebrand J.H., Scott R.L. The solubility of nonelectrolytes: third. ed. Reinhold Pub. Corp. New York, United States, 1950. 488 p.

12. Durkee J. Cleaning with Solvents: Science and Technology. First. ed. Elsevier. Norwich, New York, 2013. 780 p.

13. Jayasri A., Yaseen M. Nomograms for solubility parameter // Journal of Coatings Technology and Research. 1980. Vol. 52. P. 41–45.

14. Srinivas K., King J.W., Monrad J.K., et al. Optimization of subcritical fluid extraction of bioactive compounds using Hansen solubility parameters // Journal of Food Science. 2009. Vol. 74 (6). P. 342–354. DOI: 10.1111/j.1750-3841.2009.01251. x.

15. Chemical & Physical Properties by Chemeo. URL: https://www.chemeo.com (дата обращения 15.01.2024.).

16. Williams L.L., Rubin J.B., Edwards H.W. Calculation of Hansen solubility parameter values for a range of pressure and temperature conditions, including the supercritical fluid region // Industrial & Engineering Chemistry Research. 2004. Vol. 43. P. 4967–4972. DOI: 10.1021/ie0497543.

17. NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database (REFPROP): Version 10. URL: https://www.nist. gov/srd/refprop (дата обращения 16.12.2023).

18. Lončarić A., Pablo Lamas J., Guerra E., et al. Thermal stability of catechin and epicatechin upon disaccharides addition // International Journal of Food Science & Technology. 2017. Vol. 53 (5). P. 1195–1202. DOI: 10.1111/ijfs.13696.

19. ОФС.1.1.0008.15 Остаточные органические растворители. 16 c.

20. Machmudah S., Kawahito Y., Sasaki M., et al. Supercritical CO2 extraction of rosehip seed oil: fatty acids composition and process optimization // Journal of Supercritical Fluids. 2007. Vol. 41. P. 421–428.

21. Thana P., et al. Response surface methodology to supercritical carbon dioxide extraction of astaxanthin from Haematococcus pluvialis // Bioresource Technology. 2008. Vol. 99. P. 3110–3115. DOI: 10.1016/j.biortech.2007.05.062.

22. Wei Z.J, Liao A.M., Zhang H.X., et al. Optimization of supercritical carbon dioxide extraction of silkworm pupal oil applying the response surface methodology // Bioresource Technology. 2009. Vol. 100. P. 4214–4219.

23. Leo L., Rescio L., Ciurlia G. Supercritical carbon dioxide extraction of oil and α-tocopherol from almond seeds // Journal of the Science of Food and Agriculture. 2005. Vol. 85. P. 2167–2174. DOI: 10.1002/jsfa.2244.

24. Calculation of thermodynamic state variables of carbon dioxide. URL: https://www.peacesoftware.de/einigewerte/co2_e.html. (Дата обращения 10.11.2023.).

25. Guan B., Liu Z., Han B., et al. Solubility of behenic acid in supercritical co 2 with n-pentane or n-octane cosolvents // Journal of Chemical & Engineering Data. 1999. Vol. 44 (6). P. 1204–1206. DOI: 10.1021/je990058x.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Швецова Л.А., Громова Т.В., Швецова-Шиловская Т.Н., Кондратьев В.Б.

Анализ методов обезвреживания опасных промышленных отходов и аппаратурного оформления для их реализации применительно к отходам, содержащим нитроцеллюлозу

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии», Москва 111024

Аннотация

В статье представлено описание существующих методов переработки опасных промышленных отходов и аппаратурного оформления для их реализации. Проведен анализ этих методов с точки зрения возможности их использования применительно к отходам нитроцеллюлозы, накопленным на территории ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» (г. Красноярск).

Ключевые слова: методы переработки опасных промышленных отходов, технологические решения, аппаратурное оформление, отходы нитроцеллюлозы, термическое обезвреживание

Библиография

1. Ласкин Б.М., Блинов И.А., Вознюк О.Н. и др. Утилизация отходов нитроцеллюлозы // Журнал прикладной химии. 2016. Т. 89. Вып. 3. С. 404–411. DOI: 10.1134/S1070427216030174. EDN: SHCOQH.

2. ИТС 9-2020. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. М.: Бюро НДТ. 2020. 208 с.

3. ИТС-15-2021. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов). М.: Бюро НДТ. 2021. 216 с.

4. Банк данных технологий обезвреживания производственных отходов Росприроднадзора. URL: https://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-banktehnologiy (дата обращения 12.02.2024).

5. Пономарев В.Б., Замураев А.Е. Аспирация и очистка промышленных выбросов и сбросов: методические указания по курсу «Машины и агрегаты предприятий строительных материалов». Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2007. 44 с.

6. Краткий энциклопедический словарь. Энергетические конденсированные системы / Под ред. Б.П. Жукова. Изд. второе, испр. М.: Янус-К, 2000. 596 с.

7. Patent US 5849984 A. Method and system for treating waste nitrocellulose. ARMY, U.S. Army Corps of Engineers; appl. 14.05.1997; publ. 15.12.1998.

8. Patent US 3976466 A. Fertilizer made from nitrocellulose and process of making same. Dogliotti Libera M., Chalk Ronald C., Spano Leo A., Sieling Dale H.; appl. 17.12.1974; publ. 24.08.1978.

9. Патент RU 2623775. Способ переработки осадка сточных вод производства нитроцеллюлозы. Куликов А.В., Яруллин Р.Н., Супырев А.В., Сидоров М.И., Емельянов И.А.; заявл. 10.01.2017; опубл. 29.06.2017.

10. Dubber D., Gray N. Replacement of chemical oxygen demand (COD) with total organic carbon (TOC) for monitoring wastewater treatment performance to minimize disposal of toxic analytical waste // Journal of Environmental Science and Health. 2010. Part A. Vol. 45. P. 1595–1600. DOI: 10.1080/10934529.2010.506116.

11. Жданов Д.Ф., Савиных Д.Ю., Тарабара А.В. Опыт биообезвреживания отдельных видов отходов порохового производства на Ржевском химзаводе в Свердловской области // Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2021. № 3. С. 18–26. DOI: 10.15593/2409-5125/2021.03.02. EDN: MQKZGB.

12. Петрова О.Е. Трансформация нитроэфира целлюлозы сульфатредуцирующей бактерией Desulfovibrio desulfuricans 1388: дис. канд. биолог. наук: Казань: Казанский ин-т биохимии и биофизики КазНЦ РАН, 2004. 114 с.

13. Петрова О.Е., Давыдова М.Н., Тарасова Н.Б., Мухитова Ф.К. Сульфатредуцирующие бактерии в биологической переработке промышленных отходов, содержащих нитроцеллюлозу // Вестник Московского Университета. 2003.Т. 44. № 1. С. 43–45. EDN: EVHAHN.

14. Патент RU 2428471. Экобиопрепарат «Центрум-MMS» для очистки от нефти и нефтепродуктов. Забокрицкий А.Н., Минягин М.С., Забокрицкий Н.А.; заявл. 11.05.2010; опубл. 10.09.2011.

15. Патент RU 2668811. Биологический деструктор нитроцеллюлозы. Забокрицкий А.А., Савиных Д.Ю., Тарабара А.В. и др.; заявл. 20.12.2017; опубл. 02.10.2018.

16. Выполненные проекты Геополис. URL: https://geopolis.info/proekti (дата обращения 26.02.2024).

17. Отчет o НИР «Определение физических, агрохимических и микробиологических характеристик образцов материалов с целью оценки возможности их обезвреживания биотехнологическим методом». М.: ЗАО «Геополис», 2019. 94 с.

18. Шаланда А.В. Искусство и наука компостирования. Часть 1 // Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». URL: http://cbio.ru/page/51/id/3976/). (дата обращения 26.02.2024).

19. Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. М.: Химия, 1990. 301 с.

20. Хайбулин Р.Г. Моделирование технологических процессов термического обезвреживания отходов на объекте уничтожения химического оружия. Дис. … канд. техн. наук. Ижевск, 2008. 143 с.

21. Установка для сжигания газообразных и жидких отходов – турактор. Рабочая документация. EISENMANN Maschinenbau, 2006. 1 CD.

22. Швецова Л.А., Громова Т.В., Швецова-Шиловская Т.Н. Термическое обезвреживание отходов, содержащих нитроцеллюлозу / Сборник материалов IX Всероссийской конференции, посвященной 55-летию Чувашского госу-дарственного университета имении И.Н. Ульянова, Чебоксары, 1-2 декабря 2022 г. Чебоксары, 2022. С. 112-113.

23. Швецова Л.А., Громова Т.В., Швецова-Шиловская Т.Н., Куткин А.В. Оценка надежности и безопасности опытной установки обжига металлоконструкций на территории ФГУП «ПО КХК «Енисей» // Химия и технология органических веществ. 2023. № 4 (28). С. 67–79. EDN: LUZSFS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кошелев А.В.1, Тихомирова Е.И.2, Головков В.Ф.1, Атаманова О.В.2, Веденеева Н.В.2, Елеев Ю.А.1

Исследования процесса адсорбции на модифицированном бентоните

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

2Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Саратов 410054

Аннотация

В статье представлены результаты модельных исследований процесса адсорбции загрязнителей органической и неорганической природы на модифицированном и немодифицированном бентоните. Из модификаторов бентонита использовались глицерин и наноуглеродный материал. В качестве органических загрязнителей выбраны п-динитробензол, о-толуидин, о-фенилендиамин, а неорганических – соединения тяжелых металлов – меди, кадмия и свинца. Показано, что наиболее характерным механизмом адсорбции на модифицированном бентоните в статическом режиме является формирование смешанных слоев адсорбата на поверхности адсорбента с преобладанием мономолекулярной адсорбции, при которой взаимодействием между молекулами (ионами) адсорбата можно пренебречь. На основании анализа адсорбции в температурном интервале 20...60 °С с помощью модели (изотермы) Дубинина-Радушкевича установлено, что процесс взаимодействия указанных ионов с модифицированным бентонитом является хемосорбцией.

Ключевые слова: адсорбция, модифицированный бентонит, очистка сточных вод, ароматические соединения, ионы тяжелых металлов, модели Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича

Библиография

1. Шумяцкий Ю.И. Адсорбционные процессы. М.: РХТУ им. Менделеева Д.И., 2005. 164 с.

2. Тихомирова Е.И., Веденеева Н.В., Заматырина В.А., Кошелев А.В. и др. Совершенствование сорбционных методов очистки загрязненных природных и сточных вод: монография. Саратов: СГТУ, 2017. 154 с.

3. Кошелев А.В., Тихомирова Е.И, Атаманова О.В. и др. Адсорбционная очистка сточных вод от ароматических соединений бензольного ряда на гранулированном углеродмодифицированном бентоните // Химия и технология органических веществ. 2024. N 2. С. 41-57. EDN: OXNTFW.

4. Кошелев А.В., Скиданов Е.В., Тихомирова Е.И. Алюмосиликатные адсорбенты для задач очистки воды: физико-химические характеристики и получение гранулированных форм // Химическая безопасность. 2018. Т. 2. N 2.

С. 158 – 172. DOI: 10.25514/CHS.2018.2.14101. EDN: VQPZLX.

5. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Наука, 1999. 470 с.

6. Минералы. Справочник. Том 4. Выпуск II. Слоистые силикаты. Слоистые силикаты со сложными тетраэдрическими радикалами / Под ред. Ф.В. Чухрова. М.: Наука, 1992. 662 с.

7. Каныгина О.Н., Четверикова А.Г., Стрекаловская А.Д. К вопросу о сорбционной очистке воды монтмориллонит содержащей глиной // Вестник ОГУ. 2014. N 9. С. 160–163. EDN: TMWETN.

8. Толмачев А.М. Адсорбция газов, паров и растворов. М.: Граница, 2012. 241 с.

9. ГОСТ 20255.1-89 Иониты. Метод определения статической обменной емкости. М.: ИПК Издательство стандартов. 2002. 6 с.

10. Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. М.: Химия, 1970. 343 с.

11. Толмачев А.М. Адсорбция газов, паров и растворов. Описание и априорные расчеты адсорбционных равновесий // Физикохимия поверхности и защита материалов. 2010. Т. 46, N 3. С. 242-260. EDN: MAXKNL.

12. Зеленцов В.И., Дацко Т.Я. Применение адсорбционных моделей для описания равновесия в системе оксигидроксид алюминия – фтор // Электронная обработка материалов. 2012. N 48(6). С. 65-73. EDN: RAHIMZ.

13. Зельдович Я.Б. К теории изотермы адсорбции Фрейндлиха / В кн. Зельдович Я.Б. Избранные труды. Химическая физика и гидродинамика. М.: Наука, 1984. С. 54-61.

14. Дубинин М.М. Поверхность и пористость адсорбентов // Успехи химии. 1982. Вып. 7. С. 1065-1074.

15. Радушкевич Л.В. Основные проблемы физической адсорбции. М.: Наука, 1970. 270 с.

16. Dubinin M.M., Radushkevich L.V. Evaluation of microporous materials with a new isotherm // Rep. Acad. Sci. USSR. 1947. Vol. 55. P. 331-334.

17. Физическая химия: учебник для вузов / Под ред. К.С. Краснова. М.: Высшая школа, 1995. 319 с.

____________________________________________________________________

Раздел III.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Костикова Н.А., Назаренко Д.И., Глухан Е.Н., Казаков П.В., Голиков А.Г., Антонова М.М., Климов Д.И.

Математическое моделирование как этап разработки технологической схемы производства N-фенил-2-нафтиламина

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Проведено математическое моделирование узла синтеза N-фенил-2-нафтиламина. Рассмотрены тепломассобменные процессы, протекающие при взаимодействии 2-нафтола и анилина, испарении и конденсации паров азеотропной смеси и анилина, а также разделения органической и водной фазы во флорентине. Показано, что в условиях проведения процесса ректификационная колонна позволяет провести предварительную конденсацию паров анилина и осуществить быстрый возврат реагента в сферу реакции. Использование теплообменника позволяет эффективно сконденсировать пары азеотропной смеси и сократить время пребывания реагента в системе конденсатор-фазоразделитель. Использование в фазоразделителе смеси органических растворителей изобутанол/о-ксилол обеспечивает полное разделение азеотропной смеси анилин/вода и быстрый возврат реагента в сферу реакции. Разработан аппаратурный облик технологического узла синтеза как элемента принципиальной аппаратурно-технологической схемы производства N-фенил-2-нафтиламина. С учетом результатов математического моделирования осуществлен выбор оборудования реакторного узла.

Ключевые слова: N-фенил-2-нафтиламин, анилин, 2-нафтол, реакторный узел синтеза, математическая модель, тепловой баланс, материальный баланс, ректификация, конденсация паров, азеотропная смесь, разделение фаз

Библиография

1. Антонова М.М., Костикова Н.А., Голиков А.Г., Климов Д.И. Высокоэффективный способ получения неозона Д // Химия и технология органических веществ. 2018. N 1 (5). С. 9-18. DOI: 10.54468/25876724_2018 _1_9. EDN: YLLRGH.

2. Патент RU 2676692. Способ получения N-фенил-2-нафтиламина / Кондратьев В.Б., Голиков А.Г., Казаков П.В., Костикова Н.А., Климов Д.И., Антонова М.М.; заявл. 01.08.2018; опубл. 10.01.2019.

3. Ingham J., Dunn I.J., Heinzle E., Pienosil J.E. Chemical Engineering Dynamics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000. 663 р.

4. Distefano G.P. Mathematical modeling and numerical integration of multicomponent batch distillation equations // AIChE Journal. 1968. N 14. Р. 190–211. DOI: 10.1002/aic.690140132

5. Gear C.W. et all. Numerical initial value problems in ordinary differential equations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971. 253 p.

6. Distefano G.P. Stability of numerical integration techniques // AIChE Journal. 1968. N 14. Р. 946–955. DOI: 10.1002/aic.690140622.

7. Доналдсон Н. Химия и технология соединений нафталинового ряда. М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1963. 656 с.