Журнал «Химия и технология органических веществ», № 2 (30) / 2024

Раздел I. ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

Пиляк А.С., Антонова М.М., Костикова Н.А., Деревягина И.Д.

Способ получения 9,9-дихлорфлуорена

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Настоящее исследование посвящено разработке способа получения 9,9-дихлорфлуорена с использованием четыреххлористого углерода в качестве хлорирующего агента в условиях межфазного катализа. Исследовано влияние соотношения реагентов и температуры процесса на выход целевого продукта и содержание примесных соединений. Описана возможность повторного использования растворителя и водно-щелочного слоя с добавлением катализатора, что позволило снизить отходность процесса.

Ключевые слова: хлорирование, четыреххлористый углерод, флуорен,

9,9-дихлорфлуорен, межфазный катализ

Библиография

1. Патент US 5387725 Chlorination process, alkylation of products of said process and some products thereof / Marlin E. Walters, Frank Richey, Katherine S. Clement, Steven L. Brewster, Emmett L. Tasset, Paul M. Puckett, V. Rao Durvasula, Hong A. Nguyen, № 9059793 заявл. 12.07.1993; опубл. 07.02.1995.

2. Патент CN 102391130 Preparation method of 9,9-diamino(4-aminophenyl) fluorene / Liu Shaohua, Li Linglan, Ye Chuping, № 201110287086 заявл. 28.09.2011; опубл. 28.03.2012.

3. Патент CN 102875388 Novel method for preparing 9,9-di(4-aminophenyl)fluorene / Shang Zhenhua, Li Xiaodong, Zhang Huili, № 201210412064 заявл. 24.10.2012; опубл. 16.01.2013.

4. Патент JP 2013245193 Method for producing chlorinated fluorene compound / Masashi Takimoto, Yoshiro Onogawa, № 2012119828 заявл. 25.05.2012; опубл. 09.12.2013.

5. Pearce D.I. Halogenated derivatives of some polycyclic aromatic compounds II some polyfluorocycloalkene dimors: dis. Durham University, 1976.

6. Beaven G.H. The kinetics and mechanisms of aromatic halogen substitution. Part XII. Products of chlorination of fluorene in acetic acid // Journal of the Chemical Society. 1962. P. 988-993.

7. Greenhow E.J., Harris A.S., White E.N. The chemistry of fluorene. Part IV. Some new chloro- and nitro-derivatives // Journal of the Chemical Society. 1954. P. 3116-3121.

8. Патент US 5288915 Process of making ketones / Marlin E. Walters, № 992519 заявл. 17.12.1992; опубл. 22.02.1994.

9. Preston Reeves W. et al. Halogenation by Phase Transfer Catalysis // Israel Journal of Chemistry. 1985. Vol. 26. No 3. P. 225-228. DOI: 10.1002/ijch.198500099.

10. Miao Junfeng et al. Research on the synthesis of 9,9-bis(4-aminophenyl)fluorene // Chemical Reagents. 2016. Vol. 38. No 5. P. 473-474.

11. Патент CN 104230690 Method for efficiently preparing 9-fluorenone through solid catalyst / Wang Guangxing, Wang Shoukai, Li Qiang, Cai Hongtao, Jin, Dan Wang Lili, № 201410503438 заявл. 26.09.2014; опубл. 24.12.2014.

12. Патент CN 103804162 Method for preparing high-purity 9-fluorenone from high-purity fluorene / Yu Limei, Gao Zhanxian, Yan Jun, Hou Lin, Li Huifeng, He Yongchao, Shi Zhengmao, № 201410074857 заявл. 03.03.2014; опубл. 21.05.2014.

13. Патент CN 102701936 Method for producing 9-fluorenone by oxidizing fluorene / Wei Hongyuan, № 2012101925922 заявл. 12.06.2012; опубл. 03.10.2012.

14. Makosza M. Fedorynski M. Interfacial processes – the key steps of phase transfer catalyzed reaction // Catalysts. 2020. Vol. 10. No 12. P. 1436. DOI: 10.3390/catal10121436.

15. Демлов Э., Демлов З. Межфазный катализ. М.: Мир. 1987. C. 485.

16. Соколов В.З., Харлампович Г.Д. Производство и использование ароматических углеводородов. М.: Химия. 1980. С. 281.

17. Schreiner P.R. et al. Selective radical reactions in multiphase systems: phase-transfer halogenations of alkanes // Chemistry. A European Journal. 2001. Vol. 7. No 23. P. 4996-5003. DOI: 10.1002/1521-3765(20011203)7:23<4996::aid-chem4996>3.0.co;2-p.

18. Fokin A.A. et al. Halogenation of cubane under phase-transfer conditions: single and double CH-bond substitution with conservation of the cage structure // Journal of the American Chemical Society. 2001. Vol. 123. No 9. P. 1842-1847. DOI: 10.1021/ja0032677.

19. Lauenstein O. et al. Kinetic isotope effects for the CH activation step in phase-transfer halogenations of alkanes // Organic Letters. 2000. Vol. 2. No 15. P. 2201-2204. DOI: 10.1021/ol0059347.

20. Sawyer D.T., Roberts Jr.J.L. Hydroxide ion: an effective one-electron reducing agent // Accounts of Chemical Research. 1988. Vol. 21. No 12. P. 469-476. DOI: 10.1021/ar00156a006.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Белова Л.О., Голуб Н.А., Плетнева М.В., Миронов Д.Е., Кирилин А.Д.

Особенности использования пиррола и его производных в синтезе уретанов, мочевин и органосилоксанов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва 119571

Аннотация

Изучена возможность использования пиррола в синтезе уретанов, мочевин и органосилоксанов. Установлено, что большое влияние на характер протекания процессов оказывает как заместитель при атоме азота в пирроле, так и тип используемого изоцианата. Реакциями N-силоксикарбонилирования, карбоксилирования и переаминирования синтезирован ранее неизвестный уретан – 1Н-пиррол-триметилсилил-1-карбоксилат. Оказалось, что наиболее технологичным способом его синтеза является реакция переаминирования триметилсилилового эфира диэтилкарбаминовой кислоты пирролом.

Ключевые слова: пиррол, диоксид углерода, гексаметилдисилазан, кремнийорганические мочевины, изоцианаты, уретаны, мочевины, органосилоксан

Библиография

1. Bolton R.E., Moody C.J., Rees C.W., Tojo G. Synthesis of the phospho-diesterase Inhibitors PDE-I and PDE-II // Journal of the Chemical Society. 1985. № 1. Р. 1775-1776. DOI: 10.1039/C39850001775.

2. Barbe J.M., Canard G., Brandes S., Guilard R. Synthesis and physico-chemical characterization of meso-functionalized corroles: precursors of organic–inorganic hybrid materials // European Journal of Organic Chemistry. 2005. № 2. Р. 4601-4611. DOI: 10.1002/ejoc.200500374.

3. Aydogan A., Akar A. Siloxane-functionalized calix[4]pyrrole: synthesis, characterization and modification of silica-based solid supports // Tetrahedron. 2011. № 52. Р. 2790-2793. DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.03.135.

4. Papadopoulos E.P. Reactions of pyrrole with isocyanates. Preparation and reactions of N-ethoxycarbonylpyrrole-2-carboxarnide and pyrrole-1,2-dicarboxirnide // Journal of Organic Chemistry. 1972. № 3. P. 351-355. DOI: 10.1021/JO00944A012.

5. Kiemstedt W., Sundermeyer W. Reaktionen des (Trifluoracetyl)isocyanats // Chemische Berichte. 1982. № 115. P. 919-925. DOI: 10.1002/CBER.19821150309.

6. Yang X., Wu K., Wu P. Bronsted acid-mediated annulation of α-oxoketene dithioacetals with pyrroles: efficient synthesis of structurally diverse cyclopenta[b]pyrroles // Chemistry: A European Journal. 2015. № 21. P. 9323-9327. DOI: 10.1002/chem.201501022.

7. Thirumalairajan S., Pearce B.M., Thompson A. Chiral molecules containing the pyrrole framework // The Royal Society of Chemistry. 2010. № 46. P. 1797-1812. DOI: 10.1039/B926045E.

8. Armstrong R.J., D’Ascenzio M., Smith M.D. Cation-directed enantioselective N-functionalization of pyrroles // Synlett. 2016. № 27. P. 6-10. DOI: 10.1055/s-0035-1560813.

9. Wieser M., Fujii N., Yoshida T. Carbon dioxide fixation by reversible pyrrole-2-carboxylate decarboxylase and its application // European Journal of Biochemistry. 1998. № 257. P. 495-499. DOI: 10.1046/j.1432-1327.1998/2570495.x.

10. Matsudaa T., Marukadoa R., Shinichi Koguchia. Novel continuous carboxylation using pressurized carbon dioxide by immobilized decarboxylase // Tetrahedron Letters. 2008. № 49. P. 6019-6020. DOI: 10.1016/j.tetlet.2008.08.004.

11. Kirilin A.D., Belova L.О., Pletneva М.V., Golub N.А., Storozhenko P.А., Кirilina N.I. New aspects of isocyanate synthesis with the use of O-silylurethanes // Mendeleev Communication. 2017. Vol. 27. P. 99-100. DOI: 10.1016/j.mencom.2017.01.033. EDN: YVAFVX.

12. Райгородский И.М., Кирилин А.Д. Полиоргано-полисилоксановые сополимеры. М., 2018. 190 с. ISBN 978-5-7339-1493-0.

13. Стороженко П.А., Егоров М.П., Расулов М.М. Протатраны. М.: РАН, 2023. 276 с.

14. Fessenden R., Crowe D.F. Synthesis and cleavage of N-trimethylsilylpyrrole // The Journal of Organic Chemistry. 1960. Vol. 25. N 4. P. 598-603. DOI: 10.1021/jo01074a030.

15. Кирилин А.Д., Шелудяков В.Д., Миронов В.Ф. Новый способ получения О-силилуретанов // Журнал общей химии. 1975. Т. 45. № 2. С. 479.

16. Danswan G., Kennewell P.D., Tully W.R. Synthesis of (imidazo[1,2-c]pyrimidin-2-yl)phenyl methanone and 6-benzoylpyrrolo[2,3-d]pyrimidinones // Journal Heterocyclic Chemistry. 1989. № 26. P. 293-299. DOI: 10.1002/JHET.5570260206.

17. Molina P., Alajarin M., Vidal A. Ortho-pyrrolylphenyl heterocumulenes: preparation and cyclization to fused pyrroles // Tetrahedron. 1989. Vol. 30. № 21. P. 2847-2850. DOI: 10.1016/S0040-4039(00)99141-X.

18. Molina P., Alajarin M., Vidal A. New methodology for the preparation of pyrrole and indole derivatives via iminophosphoranes: synthesis of pyrrolo[l,2-a]quinoxalines, indolo[3,2-c]quinolines and indolo[l,2-c]quinazolines // Tetrahedron. 1990. Vol. 46. № 3. P. 1063-1078. DOI: 10.1016/S0040-4020(01)81384-3.

19. Kirilin A.D., Belova L.O., Kirilina N.I., et al. Peculiarities of isocyanates interaction with hydrazine derivatives // Fine Chemical Technologies, 2018. Vol. 13. № 4. P. 39-49. DOI: 10.32362/2410-6593-2018-13-4-39-49.

____________________________________________________________________

Раздел II. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Костикова Н.А., Казаков П.В., Голиков А.Г., Антонова М.М., Назаренко Д.И., Глухан Е.Н.

Математическое моделирование реактора многоассортиментной схемы производства ускорителей вулканизации каучука

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

Разработана математическая модель узла синтеза тетраметилтиурамдисульфида

в аппарате идеального смешения с дозированием реагента. Результаты расчета тепломассообменных процессов позволили определить конструктивные требования к реактору и к режиму его эксплуатации, а также осуществить выбор стандартного аппарата с рубашкой модели 0110–1,0–0,6 для включения в состав аппаратурно-технологической схемы производства тетраметилтиурамдисульфида. Адекватность разработанной модели подтверждена в ходе проведения пусконаладочных работ. В результате сравнительного анализа способов получения тетраметилтиурамдисульфида, N-циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамида, диизопропилксантогендисульфида

и изопропилового ксантогената калия установлена значительная степень аналогии условий синтезов указанных материалов и сделано заключение о принципиальной возможности реализации процессов их получения с использованием одного и того же реакторного узла. Результаты моделирования по разработанной для реактора синтеза тетраметилтиурамдисульфида математической модели аппаратов получения N-циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамида, диизопропилксантогендисульфида и изопропилового ксантогената калия позволили сделать вывод о возможности получения этих продуктов с использованием технологического оборудования реакторного узла опытно-промышленной установки производства тетраметилтиурамдисульфида, то есть о создании многоассортиментной схемы производства материалов. Правильность проведенных расчетов подтверждена в ходе наработки N-циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамида, диизопропилксантогендисульфида и изопропилового ксантогената калия на опытно-промышленной установке производства тетраметилтиурамдисульфида.

Ключевые слова: реактор синтеза, полунепрерывный процесс, математическая модель, многоассортиментная схема, тетраметилтиурамдисульфид, N-циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамид, диизопропилксантогендисульфид, изопропиловый ксантогенат калия

Библиография

1. Кубанцева Д.И. Верификация зеленых облигаций как способ повышения доверия к инвестиционным проектам // Глобальный научный потенциал. 2024. № 3 (156). С. 325-329. EDN: SIWNZL.

2. Кафаров В.В., Макаров В.В. Гибкие автоматизированные производственные системы в химической промышленности: Учебник для вузов. С.: Химия, 1990. 320 с.

3. Туголуков Е.Н. Математическое моделирование технологического оборудования многоассортиментных химических производств. М.: Машиностроение-1, 2004. 100 с.

4. Ильмурзаева Д.Р., Савицкая Т.В. Разработка алгоритма выбора оборудования для решения задач многоассортиментных химических производств // Успехи в химии и химической технологии. 2019. Т. XXXIII. № 11. С. 47–49. EDN: TPIYGW.

5. Бельков В.П. Разработка методов анализа и синтеза гибких многоассортиментных химических производств периодического действия. Автореф. дис. д.т.н. 05.13.01. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2004. 36 с.

6. Карпушкин С.В. Методология аппаратурного оформления многоассортиментных химических производств. Автореф. дис. д.т.н. 05.17.08, 05.13.01. Тамбов: ТГТУ, 2007. 36 с.

7. Карпушкин С.В., Краснянский М.Н. Проектирование технологических комплексов химических производств. Тамбов: ТГТУ, 2016. 190 с.

8. Костикова Н.А., Глухан Е.Н., Казаков П.В. и др. Многоассортиментная технологическая схема малотоннажного промышленного производства как фактор повышения его экономической эффективности // Химия и технология органических веществ. 2022. N 4 (24). С. 14–32. EDN: OTNNIN.

9. Костикова Н.А., Глухан Е.Н. Методика количественной оценки новых технологий производства органических веществ в соответствии с критериями экономической и экологической эффективности // Химия и технология органических веществ. 2021. N 4 (20). C. 54–63. DOI: 10.54468/25876724_2021_4_54. EDN: VUOWTT.

10. Зинина Е.А., Костикова Н.А., Кондратенко С.М., Сазонова З.Г. Высокоэффективный способ получения тетраметилтиурамдисульфида // Химия и технология органических веществ. 2017. N 3 (3). С. 20–29. DOI: 10.54468/25876724_2017_3_20. EDN: VKAMBK.

11. Ingham J., Dunn I. J., Heinzle E., Pienosil J. E. Chemical Engineering Dynamics. Weinheim. WILEY-VCH Verlag GmbH. 2000. 663 р.

12. Garvin J. Understand the thermal design of jacketed vessels // Chemical Engineering Progress. 1999. Vol. 95. N 6. Р. 61–67.

13. Raman R. Chemical Process Calculation. Springer Netherlands, 1985. 575 p.

14. Dream R.F. Heat transfer in agitated jacketed vessels // Chemical Engineering. 1999. Vol. 106. N 1. Р. 90–96.

15. Сазонова З.Г., Щекина М.П., Костикова Н.А., Голиков А.Г. Малоотходный способ получения N-циклогексил-2-бензотиазолсульфенамида // Химия и технология органических веществ. 2018. N 1 (5). С. 27–34. DOI: 10.54468/25876724_2018_1_27. EDN: YLLRGX.

16. Макарцев В.В., Абрамов А.С., Дугина И.В., Жуков В.В. Коррозия сталей и сплавов в органических средах получения N-циклогексилтиофталимида // Химия и технология органических веществ. 2019. № 2 (10). С. 21-28. DOI: 10.54468/25876724_2019_2_21. EDN: KFHJFH.

17. Антонова М.М., Кондратенко С.М., Костикова Н.А. и др. Новый способ получения диизопропилксантогендисульфида с использованием перекиси водорода в качестве окислителя // Химическая промышленность сегодня. 2022. N 1. С. 26–35. DOI: 10.53884/27132854_2022_1_26. EDN: RQIMPO.

18. Антонова М.М., Кондратенко С.М., Костикова Н.А. и др. Разработка способа получения изопропилового ксантогената калия, перспективного для промышленной реализации // Химия и технология органических веществ. 2021. N 3 (19). С. 14–26. DOI: 10.54468/25876724_2021_3_14. EDN: ZUBABV.

____________________________________________________________________Раздел III.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кошелев А.В.1, Тихомирова Е.И.2, Атаманова О.В.2, Веденеева Н.В.2,

Головков В.Ф.1, Елеев Ю.А.1, Глухан Е.Н.1

Адсорбционная очистка сточных вод от ароматических соединений бензольного ряда на гранулированном углеродмодифицированном бентоните

1Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

2Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., г. Саратов

Аннотация

В статье представлены результаты исследований адсорбционной очистки сточных вод от ароматических соединений (на примере п-динитробензола, о-толуидина, о-фенилендиамина). В качестве адсорбента использован модифицированный бентонит. Рассмотрен способ гранулирования бентонита методом скоростного окатывания. Показано, что метод скоростного окатывания, в отличие от общепринятого экструзионного способа формования гранул, позволяет значительно сократить количество используемого смачивателя. Замена длительной (более 24 часов) операции тепловой сушки исходного сырья (бентонита) обработкой в СВЧ-поле позволяет достичь заданной влажности и дисперсности в течение нескольких минут. Модификация бентонита наноуглеродным материалом или глицерином повышает статическую обменную емкость предлагаемого гранулированного адсорбента по ароматическим соединениям – загрязнителям воды.

Ключевые слова: адсорбция, гранулированный бентонит, скоростное окатывание, очистка сточных вод от ароматических соединений, наноуглеродный материал, малотоннажное производство

Библиография

1. Беликов С.Е. Водоподготовка: справочник. М.: Аква-Терм, 2007. 240 с.

2. Кубанцева Д.И. Инновационные технологии водосбережения в Шэньчжэне – специальной экономической зоне Китайской Народной Республики / Сборник статей VI Международной научно-практической конференции «Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии». М., 2021. С. 152-157. EDN: DFVLJH.

3. Кубанцева Д.И. Специальная экономическая зона в Шэньчжэне: информационные технологии в управлении водными ресурсами / Сборник статей II Международной научно-практической конференции «Экономика и право. Современное состояние и перспективы развития». Петрозаводск, 2022. С. 7-13. EDN: PYZQOC.

4. Тихомирова Е.И., Веденеева Н.В., Заматырина В.А., Кошелев А.В. и др. Совершенствование сорбционных методов очистки загрязненных природных и сточных вод: монография. Саратов: СГТУ, 2017. 154 с.

5. Канализация населенных мест и промышленных предприятий М.: Стройиздат, 1981. 639 с.

6. Когановский А.М. и др. Адсорбция органических веществ из воды. Л.: Химия, 1990. 256 с.

7. Яковлев С.В., Карюхина Т.А., Рыбаков С.А. и др. Очистка сточных вод предприятий химико-фармацевтической промышленности. М.: Стройиздат, 1985. 252 с.

8. Перевалов В.П., Колдобский Г.И. Тонкий органический синтез: проектирование и оборудование производств: учеб. пособие для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2018. 290 с.

9. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Справочник НДТ М.: Бюро НДТ, 2015.116 с.

10. Справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровью населения. М: Минстрой РФ, 2019. 75 с. URL: https://www.minstroyrf.ru/docs/18725/ (дата обращения: 5.02.2024).

11. Кошелев А.В., Головков В.Ф., Елеев Ю.А., Кучинский Е.В. Оcновы современной методологии и стратегии принятия решений по реабилитации объектов накопленного вреда окружающей среде // Химия и технология органических веществ. 2022. № 4 (24). C. 51-62. EDN: DPSLNN.

12. Амфлетт Ч. Неорганические иониты. М.: Мир, 1966. 188 с.

13. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Наука, 1999. 470 с.

14. Кошелев А.В., Скиданов Е.В., Тихомирова Е.И. Алюмосиликатные адсорбенты для задач очистки воды: физико-химические характеристики и получение гранулированных форм // Химическая безопасность. 2018. Т. 2.

№ 2. С. 158 – 172. DOI: 10.25514/CHS.2018.2.14101. EDN: VQPZLX.

15. Минералы. Справочник. Том 4. Выпуск II. Слоистые силикаты. Слоистые силикаты со сложными тетраэдрическими радикалами / Под ред. Ф.В. Чухрова. М.: Наука, 1992. 662 с.

16. Аннагиев М.Х., Мамедов У.А. Исследование текстурных характеристик бентонитов месторождения Гызыл-Даре (Азербайджан) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. N 2. С. 10–13. EDN: MSOXPR.

17. Свиридов А.В., Никифоров А.Ф., Ганебных Е.В., Елизаров В.А. Очистка сточных вод от меди природным и модифицированным монтмориллонитом // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2011. N 1. С. 58–65. EDN: NUKVEL.

18. Каныгина О.Н., Четверикова А.Г., Стрекаловская А.Д. К вопросу о сорбционной очистке воды монтмориллонит содержащей глиной // Вестник ОГУ. 2014. № 9. С. 160–163. EDN: TMWETN.

19. Кошелев А.В., Веденеева Н.В., Заматырина В.А. и др. Технология получения сорбентов на основе бентонитовых глин // Вода и экология: проблемы и решения. 2018. N 2. С. 32-39. DOI: 10.23968/2305-3488.2018.20.2.32-39. EDN: XUAMAH.

20. Кошелев А.В., Головков В.Ф., Пыжьянов И.В., Елеев Ю.А., Глухан Е.Н. Интенсификация химико-технологических процессов получения гуминовых препаратов при использовании ультразвука // Химия и технология органических веществ. 2023. N 3 (27). C. 69-80. EDN: XJQZMM.

21. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. 306 с.

22. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982. 168 с.

23. Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. М.: Химия, 1970. 343 с.

24. Сайт ООО «Дзержинсктехномаш». URL: https://www.dtm.com.ru (дата обращения 24.10.2023 г.)

25. Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин И.П. Гранулирование. М.: Химия, 1991. 240 с.

26. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. 11-е изд. М.: Изд. центр «Академия», 2006. 560 с.

27. Патент RU 2689576. Способ очистки высокомутных мышьяксодержащих сточных вод / Кондратьев В.Б., Кошелев А.В., Головков В.Ф. и др.; 28.05.2019.

28. Мустафин Д.И., Кошелев А.В., Головков В.Ф. и др. Химико-технологические аспекты санации техногенных почв // Химия и технология органических веществ, 2018. N 4. С. 32-43. DOI: 10.54468/ 25876724_2018_4_32. EDN: YSZRRB.

29. Tikhomirova E.I., Atamanova O.V. Effect of bentonite modification with glycerol on adsorbent structure and physicochemical characteristics // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2019. Vol. 13. N 6. P. 1051-1056.

30. Патент RU 210852. Сорбционный фильтр для очистки промышленных сточных вод / Атаманова О.В., Тихомирова Е.И., Кошелев А.В. и др.; 11.05.2022.

____________________________________________________________________

Раздел IV.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Камшилин С.А., Образцов Н.В., Полехина О.В., Антипов Е.А.

Расширенные планиметрические и оптические характеристики некоторых нормальных и аномальных типов лейкоцитов крови белых крыс в норме

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации, Москва 111024

Аннотация

В настоящее время все более широкое применение в токсикологическом эксперименте получает автоматизированный анализ крови. Его использование позволяет минимизировать влияние человеческого фактора, ускорить проведение анализа, а также получить более подробную и ранее не учитываемую информацию о клеточном материале. Авторами была проделана работа по систематизации и обобщению результатов анализа крови интактных белых крыс, поступающих в виварий ФГУП «ГосНИИОХТ», полученных на автоматизированном микроскопическом комплексе МЕКОС-Ц1. Создан атлас-каталог как с нормальными, так и аномальными формами клеток лейкоцитарного ряда, с уточнением имеющихся и введением в использование новых планиметрических и оптических характеристик. Добавлены аномальные формы каждого из типов лейкоцитов, что позволяет получить более подробную

информацию о течении токсического процесса.

Ключевые слова: белые крысы, белые клетки крови, нормальные лейкоциты, аномальные лейкоциты

Библиография

1. Плевина И.И., Аклеев В.А., Когарко И.Н., Петушкова В.В. и др. Радиационно-химическое воздействие ионизирующего излучения на организм и генотоксические нарушения системы крови // Химическая физика. 2021. Т. 40 (№ 12). С. 48-55. DOI: 10.31857/S0207401X2112013X. EDN: CWRVAW.

2. Другова Е.Д. Содержание TNFальфа и его рецепторов в сыворотке крови профессионалов в отдаленном периоде после пролонгированного облучения // Радиационная биология. Радиоэкология. 2007. № 6. Т 47. С. 696-700. EDN: IBMMSD.

3. Блинова Е.А., Котикова А.И., Алексеев А.А., Аклеев А.В. Состояние факторов врожденного иммунитета у облученных лиц, вследствие заболевания раком // Медицина экстремальных ситуаций. 2022. № 3 (24). С. 50-56. DOI: 10.47183/mes.2022.034. EDN: POYIJU.

4. Лужников Е.А. Медицинская токсикология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. 252 c.

5. Пушкин А.С., Образцов Н.В., Другова Е.Д. и др. Индикация и идентификация контакта лабораторных животных с ксенобиотиками по изменениям морфометрических характеристик клеток периферической крови // Химия и технология органических веществ. 2017. № 1 (1). С. 62-68. DOI: 10.54468/25876724_2017_1_62. EDN: YKXDRB.

6. Камшилин С.А., Образцов Н.В., Полехина О.В., Антипов Е.А. Анализ изменений морфологических состояний эритроцитов человека при различных температурных режимах и сроках хранения // Химия и технология органических веществ. 2023. № 2 (26). С. 66-77. EDN: EFWOKP.

7. Козинец Г.И., Высоцкий В.В., Погорелов В.М., Оприщенко С.А. и др. Кровь и лекарства. М.: Практическая медицина, 2008. 272 с.

8. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: 3-е изд. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. 872 с.

9. Миронов А.Н., Бунатян Н.Д. и др. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. М.: Гриф и К, 2012. 944 с.

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/12079613/ (дата обращения 18.12.2023).

11. ГОСТ Р-53434-2009. Принципы надлежащей лабораторной практики. Введ. 03-01-2010. М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2010. 12 с.

12. Wintrobe’s clinical hematology / editors John P. Greer et al. 14th Edition. Philadelphia (USA): Wolters Kluwer, 2019. 7187 p.

13. Медовый В.С., Шмаров Д.А., Козинец Г.И. Значение автоматизированного микроскопического анализа для подсчета редко встречающихся клеток крови // Лаборатория. 2013. № 1. С. 61-66.

14. Самородов A.B. Автоматизированный морфологический анализ цитологических препаратов // Биомедицинская радиоэлектроника. 2009. № 10. С. 35-41. EDN: NBEZEH.

15. Золотницкая Р.П. О возможности автоматического исследования лейкоцитарной формулы // Лабораторное дело. 1983. № 5. С. 36-38.

16. Медовый В.С. Исследование и разработка программного обеспечения автоматической микроскопии биоматериалов: дисс. ... док. тех. наук. М., 2007. 235 с.

17. Комплексы аппаратно-программные определения фотоморфометрических параметров клеток для диагностики заболеваний МЕКОС-Ц и МЕКОС-Ц1. Руководство по эксплуатации. Руководство пользователя. Версия 2.1.4. М.: МЕКОС, 2008. 29 с.

18. Руководство по лабораторным животным и альтернативным моделям в биомедицинских исследованиях / под ред. Н.Н. Каркищенко, С.В. Грачева. М.: Профиль – 2С, 2010. 358 с.

19. Оценка токсичности и опасности химических веществ и их смесей для здоровья человека. Руководство. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014. 639 с.

20. Инструкция по применению фиксатора-красителя эозин-метиленового синего по Май-Грюнвальду (в растворе) («ЭКОлаб-Гем-Май-Грюнвальд»). РУ № ФСР 2010/09418 от 08.12.2010.

21. Инструкция по применению красителя Азур-эозин по Романовскому (в растворе) («ЭКОлаб-Гем-Романовский»). РУ № ФСР 201/09419 от 08.12.2010.

22. Гилл Г.У. Клиническая цитология. Теория и практика цитотехнологии. пер. с англ. / под ред. А.В. Безрукова, К.Т. Касоян. М.: Практическая медицина, 2015. 384 с.

23. Руководство по инсталляции и настройке МЕКОС-Ц1 (краткая версия). М.: МЕКОС, 2008. 12 с.

24. Руководство пользователя МЕКОС-Ц1 (краткая версия). Приложения и методики. М.: МЕКОС, 2008. 67 с.

25. Гематологический атлас / под ред. А.И. Зюзина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. 496 с.

26. Атлас гематологических заболеваний / под ред. В.В. Городецкого. М.: Медицинская книга, 2023. 352 с.

27. Никитин В.Н. Атлас клеток крови сельскохозяйственных и лабораторных животных. Великие Луки: Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. 127 с.

28. Атлас по гематологии / под ред. Д. Обрезанова. М.: Биола, 2022. 192 с.

29. Атлас клеток крови и костного мозга / под ред. Г.И. Козинца. М.: Триада-Х, 1998. 160 с.

30. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови. Пер. с англ. М., СПб.: БИНОМ – Невский Диалект, 2000. 448 с.

31. Луговская С.А., Почтарь М.Е. Гематологический атлас. М.: Триада, 2023. 549 с.

32. Токмачев М.С., Медик В.А. Математическая статистика в медицине. Том 2. М.: Юрайт, 2023. 350 с.

33. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. / под ред. Н.Е. Бузикашвили и Д.В. Самойлова. М.: Практика, 1998. 459 с.

34. Козлов А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. Статистический анализ данных в MS Excel. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2023. 320 с.

35. Банержи А. Медицинская статистика понятным языком: вводный курс пер. с англ. / под ред. В.П. Леонова. М.: Практическая медицина, 2014. 287 с.